offline_lc_minimal v2.3
核心算法框架与默认配置说明书

用于论文框架梳理 | project version 2.3.0 | v2.3-3-g6a18c8d6 | HEAD 6a18c8d6

本文档基于当前仓库的v2.3工作线生成，核心依据为config/default_offline.cfg、Config.h/Config.cpp、OfflineBatchRunner以及Stage1/Stage2/Stage3相关策略模块。它不是运行结果报告，而是便于论文写作时抽取系统框架、模块职责和默认参数的技术说明。

# 1. 文档边界与版本依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码版本 | project(... VERSION 2.3.0); git describe: v2.3-3-g6a18c8d6; HEAD: 6a18c8d6 |
| 正式默认配置 | config/default_offline.cfg。发布、复现实验和论文参数整理以此文件为准。 |
| 代码兜底默认 | include/offline_lc_minimal/common/Config.h。它服务测试和临时构造路径，不是release cfg完整副本。 |
| 配置解析/快照 | src/common/Config.cpp负责解析、校验、单位转换和config_snapshot.cfg写出。 |
| Stage3最终策略 | src/core/Stage3HeightOptimizationPolicy.cpp会在final pass前再次覆盖部分配置。 |
| 共享高程流程 | Stage2-only -> shared z reference -> Stage3-only，使用两个专用CLI工具。 |

论文中引用默认参数时，应区分三层含义：配置文件中的基础值、stage policy生成的子配置、单次实验输出目录中的config_snapshot.cfg。尤其是Stage3，高程final pass的权威值来自MakeStage3HeightOptimizationConfig()，不能仅抄default_offline.cfg里的基础值。

# 2. 核心算法框架

系统采用离线因子图优化框架。状态节点按固定频率建立，IMU预积分负责相邻状态传播，GNSS/RTK、静止、车辆非完整约束、垂向运动一致性、jump/bias和stage间参考继承以因子形式加入图。优化目标可概括为最小化所有残差的加权平方和：min sum_i ||r_i(x)||^2_{W_i}。

状态主线：位置、速度、姿态、IMU bias以及垂向bias相关扩展变量。

姿态内部传递：跨stage姿态参考使用rotation-native/SO(3)表示，yaw/pitch/roll主要作为输出和诊断字段。

两层图结构：先优化base graph得到稳定参考，再叠加GNSS、垂向、outage、NHC和stage reference等约束形成最终图。

递归stage调度：配置打开Stage3时，外层先生成Stage2 source，再生成高程参考，最后执行Stage3 final pass。

当前v2.3核心原则：Stage2给出姿态、水平位置、水平速度和bias连续性；Stage3只做低频绝对高程校正。

# 3. 默认运行主流程

offline_lc_runner读取DefaultConfig、default_offline.cfg和命令行override，完成ValidateConfig。

TextDatasetLoader加载IMU与GNSS，GNSS时间偏移、状态同步窗口和质量门限在此后参与样本筛选。

OfflineBatchRunner检查stage开关。默认enable_stage3_vertical_reference_optimization=true，因此进入Stage3VerticalReferenceOptimizationRunner。

Stage3 source run先通过MakeStage3HeightReferenceSourceConfig()关闭Stage3递归，只运行到Stage2并保留Stage2VelocityReference。

Stage2VelocityOptimizationRunner内部调用Stage1YawRefinementRunner，必要时估计outage body-y envelope，再运行Stage2速度/NHC/垂向约束。

Stage3VerticalReferenceProfilePlanner用Stage2轨迹构造低频高程参考；共享流程则由Stage3SharedReferenceMapper把z_shared(s)映射到本成员状态。

MakeStage3HeightOptimizationConfig()生成final配置：关闭竞争性RTK垂向参考、姿态/NHC/水平重优化项，启用5 mm envelope和Stage2增量/形状继承。

OfflineBatchRunner构建最终因子图并用Levenberg-Marquardt优化，ResultWriter写出trajectory、summary、diagnostics和config_snapshot。

# 4. Stage职责划分

| 阶段 | 主要目标 | 默认关键模块 | 输出/传递内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage1 | 获得稳定初值和yaw参考，避免未收敛姿态传递。 | Stage1YawRefinementRunner, RtkHeadingAlignmentEstimator, Stage1YawBranchResolver | Stage1 trajectory, reference states, yaw diagnostics, residual contributions |
| Stage2 | 基于Stage1稳定姿态和RTK/GNSS信息优化速度、NHC和垂向运动连续性。 | Stage2VelocityOptimizationRunner, Stage2VehicleNHCConstraintBuilder, RtkOutageSegmentedBatchRunner | Stage2VelocityReference, trajectory.csv, body_z_bias_reestimate_segments.csv |
| Shared z reference | 多成员共享同一距离域低频绝对高程目标。 | SharedVerticalReferenceBuilder, Stage3SharedReferenceMapper | shared_vertical_reference.csv, shared_reference_line.csv, projection diagnostics |
| Stage3 final | 继承Stage2姿态/水平/速度/bias，只修正低频高程。 | Stage3HeightOptimizationPolicy, Stage3VerticalReferenceConstraintBuilder, Stage3Stage2IncrementHoldConstraintBuilder | Stage3 trajectory, stage3_vertical_reference_diagnostics, increment/jump-shape diagnostics |

# 5. 默认启用模块清单

下表按论文可描述的功能模块整理。状态列表示当前默认流程中的实际角色；某些模块虽然编译进库，但只在Stage1/2、Stage3-only或条件分支中启用。

| 类别 | 模块 | 代码位置 | 职责 | 默认状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口/调度 | offline_lc_runner | src/offline_runner/main.cpp | 读取cfg与覆盖项，调用OfflineBatchRunner并写出结果。 | 默认主入口 |
| 入口/共享高程 | offline_lc_shared_vertical_reference_builder | src/shared_vertical_reference_builder/main.cpp | 从多成员Stage2轨迹和RTKFIX生成统一距离域z_shared(s)。 | 手动共享流程 |
| 入口/Stage3-only | offline_lc_stage3_runner | src/stage3_runner/main.cpp | 读取Stage2 trajectory和共享高程参考，只执行Stage3 final。 | 手动共享流程 |
| 配置 | Config | src/common/Config.cpp; include/.../Config.h | 解析default_offline.cfg、单位迁移、校验和config_snapshot写出。 | 启用 |
| 数据IO | TextDatasetLoader | src/io/TextDatasetLoader.cpp | 加载IMU/GNSS文本数据并形成DataSet。 | 启用 |
| 数据IO | TrajectoryCsvReader | src/io/TrajectoryCsvReader.cpp | 读取Stage2 trajectory作为后续reference。 | Stage3-only启用 |
| 输出 | ResultWriter | src/common/ResultWriter.cpp | 写trajectory、summary、diagnostics、config_snapshot。 | 启用 |
| 时间线 | GraphTimelineBuilder | src/core/GraphTimelineBuilder.cpp | 建立统一状态节点时间线和动态起点。 | 启用 |
| 初始化 | TrajectoryInitializer | src/core/TrajectoryInitializer.cpp | 构造位置、速度、姿态、bias初值。 | 启用 |
| 初始化 | StaticImuAlignment | src/core/StaticImuAlignment.cpp | 初始静止段IMU对准。 | 条件启用 |
| IMU | ImuIntegrationUtils | src/core/ImuIntegrationUtils.cpp | IMU预积分、相对传播与辅助计算。 | 启用 |
| GNSS | GnssFactorBuilder | src/core/GnssFactorBuilder.cpp | 构建GNSS位置/垂向/速度因子；Stage3 reference存在时关闭raw GNSS因子。 | Stage1/2启用，Stage3 raw关闭 |
| GNSS | GnssPreOutageQualityOverride | src/core/GnssPreOutageQualityOverride.cpp | outage前GNSS质量覆盖。 | 启用 |
| GNSS | GnssVerticalReferenceSelector | src/core/GnssVerticalReferenceSelector.cpp | 选择垂向GNSS参考。 | 条件启用 |
| Stage1 | Stage1YawRefinementRunner | src/core/Stage1YawRefinementRunner.cpp | 迭代修正初始yaw并输出可传递的Stage1参考。 | 启用 |
| Stage1 | Stage1YawBranchResolver | src/core/Stage1YawBranchResolver.cpp | 处理90/180度分支与未收敛情形。 | 条件启用 |
| Stage1 | Stage1SourceReferencePolicy | src/core/Stage1SourceReferencePolicy.cpp | 判断Stage1 source是否可安全传给Stage2。 | Stage2启用 |
| Stage1 | Stage1OutageLateralVelocityEnvelopeEstimator | src/core/Stage1OutageLateralVelocityEnvelopeEstimator.cpp | 估计outage内车辆横向速度包络。 | 启用 |
| Stage1 | Stage1OutageBodyYEnvelopeConstraintBuilder | src/core/Stage1OutageBodyYEnvelopeConstraintBuilder.cpp | 把body-y envelope加入图优化。 | 条件启用 |
| Stage2 | Stage2VelocityOptimizationRunner | src/core/Stage2VelocityOptimizationRunner.cpp | 以Stage1为source，生成Stage2VelocityReference并运行Stage2优化。 | 启用 |
| Stage2 | Stage2VelocityReference | src/core/Stage2VelocityReference.cpp | 保存rotation-native姿态与状态参考，供Stage3继承。 | 启用 |
| Stage2 | Stage2VehicleNHCConstraintBuilder | src/core/Stage2VehicleNHCConstraintBuilder.cpp | 车辆y向速度/位移NHC。 | Stage2启用，Stage3关闭 |
| Stage2 | Stage2AttitudeHoldBuilder | src/core/Stage2AttitudeHoldBuilder.cpp | Stage3中保持Stage2姿态。 | Stage3启用 |
| Stage2 | Stage2HorizontalHoldBuilder | src/core/Stage2HorizontalHoldBuilder.cpp | Stage3中保持Stage2水平位置和水平速度。 | Stage3启用 |
| Stage3 | Stage3VerticalReferenceOptimizationRunner | src/core/Stage3VerticalReferenceOptimizationRunner.cpp | 内嵌Stage3主流程：Stage2 source、规划高程参考、final pass。 | 启用 |
| Stage3 | Stage3HeightOptimizationPolicy | src/core/Stage3HeightOptimizationPolicy.cpp | 生成Stage3 final子配置并强制低频高程策略。 | 启用 |
| Stage3 | Stage3VerticalReferenceProfilePlanner | src/core/Stage3VerticalReferenceProfilePlanner.cpp | 从Stage2轨迹规划per-state高程参考。 | 内嵌Stage3启用 |
| Stage3 | Stage3VerticalReferenceSmoother | src/core/Stage3VerticalReferenceSmoother.cpp | 低通或spline baseline高程平滑。 | 启用 |
| Stage3 | Stage3VerticalReferenceConstraintBuilder | src/core/Stage3VerticalReferenceConstraintBuilder.cpp | 构建Stage3高程reference envelope/Gaussian因子。 | Stage3启用 |
| Stage3 | Stage3Stage2IncrementHoldConstraintBuilder | src/core/Stage3Stage2IncrementHoldConstraintBuilder.cpp | 约束Stage3继承Stage2相邻垂向增量。 | Stage3启用 |
| Stage3 | Stage3Stage2JumpShapeHoldConstraintBuilder | src/core/Stage3Stage2JumpShapeHoldConstraintBuilder.cpp | 约束Stage3继承Stage2 jump相对形状。 | Stage3启用 |
| 共享高程 | SharedVerticalReferenceBuilder | src/core/SharedVerticalReferenceBuilder.cpp | 构造统一参考线和z_shared(s)。 | 手动共享流程 |
| 共享高程 | Stage3SharedReferenceMapper | src/core/Stage3SharedReferenceMapper.cpp | 把Stage2状态投影到共享参考线并生成Stage3 reference。 | Stage3-only启用 |
| 共享高程 | Stage3SharedReferenceDeltaSmoother | src/core/Stage3SharedReferenceDeltaSmoother.cpp | 平滑z_shared与Stage2之间的delta。 | Stage3-only启用 |
| RTK outage | RtkOutageWindowPlanner | src/core/RtkOutageWindowPlanner.cpp | 检测和规划RTK outage窗口。 | Stage1/2启用 |
| RTK outage | RtkOutageSegmentedBatchRunner | src/core/RtkOutageSegmentedBatchRunner.cpp | pre/outage/post分段batch优化。 | Stage1/2启用，Stage3关闭递归 |
| RTK outage | RtkOutageBoundaryConstraintBuilder | src/core/RtkOutageBoundaryConstraintBuilder.cpp | 构造outage边界位置/速度/bias约束。 | 启用 |
| RTK outage | RtkOutageRecoveryConstraintBuilder | src/core/RtkOutageRecoveryConstraintBuilder.cpp | 构造RTK恢复段位置/速度/姿态恢复约束。 | 条件启用 |
| RTK drift | RtkVerticalDriftReferenceEstimator | src/core/RtkVerticalDriftReferenceEstimator.cpp | 估计RTK垂向漂移参考。 | Stage1/2启用，Stage3关闭 |
| Body-Z/NHC | BodyZWindowPipeline | src/core/BodyZWindowPipeline.cpp | body-z窗口生成、jump/seed诊断与NHC前处理。 | 条件启用 |
| Body-Z/NHC | BodyZBidirectionalJumpDetector | src/core/BodyZBidirectionalJumpDetector.cpp | 双向jump检测。 | 启用 |
| Body-Z/NHC | RoadNoiseStateEstimator | src/core/RoadNoiseStateEstimator.cpp | 路面噪声状态分段。 | 启用 |
| Body-Z/NHC | BodyZBiasReestimatePlanner | src/core/BodyZBiasReestimatePlanner.cpp | 规划body-z bias重估窗口。 | 条件启用 |
| 垂向约束 | VerticalMotionConstraintBuilder | src/core/VerticalMotionConstraintBuilder.cpp | 构建垂向速度delta、运动一致性和相关约束。 | 启用 |
| 垂向约束 | VerticalAdaptiveReweightingLoop | src/core/VerticalAdaptiveReweightingLoop.cpp | 垂向运动自适应重加权。 | 启用 |
| 垂向约束 | VerticalPositionVelocityConsistencyConstraintBuilder | src/core/VerticalPositionVelocityConsistencyConstraintBuilder.cpp | 垂向位置-速度一致性约束。 | 启用 |
| 垂向jump | VerticalJumpBiasConstraintBuilder | src/core/VerticalJumpBiasConstraintBuilder.cpp | jump bias因子。 | 启用 |
| 垂向jump | VerticalJumpImpulseConstraintBuilder | src/core/VerticalJumpImpulseConstraintBuilder.cpp | jump impulse因子。 | 默认关闭 |
| 诊断 | RunDiagnosticsBuilder | src/core/RunDiagnosticsBuilder.cpp | 汇总运行诊断和summary字段。 | 启用 |
| 诊断 | ResidualContributionAnalyzer | src/core/ResidualContributionAnalyzer.cpp | 分析残差模块/因子贡献。 | 启用 |

# 6. Stage3 final策略覆盖

default_offline.cfg中的Stage3字段描述了基础配置和参考规划默认值。真正进入Stage3 final优化前，MakeStage3HeightOptimizationConfig()会应用下列覆盖，确保Stage3只做低频高程校正。

| 参数 | cfg基础值 | Stage3 final值 | 论文解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| stage3_vertical_reference_constraint_mode | gaussian | envelope | final pass使用5 mm包络门限，不再直接高斯拉向中心。 |
| stage3_vertical_anchor_sigma_m | 0.001 | 0.001 | 保留为兼容Gaussian路径和共享参考缺省sigma。 |
| stage3_vertical_envelope_half_width_m | 0.008 | 0.005 | 包络半宽收窄到5 mm。 |
| stage3_vertical_envelope_sigma_m | 0.003 | 0.003 | 包络外残差sigma为3 mm。 |
| enable_stage3_vertical_envelope_center_pull | true | false | 关闭center-pull，避免引入短波高频毛刺。 |
| enable_stage3_stage2_vertical_increment_hold | true | true | 继承Stage2相邻垂向增量。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_sigma_m | 0.0002 | 0.0002 | 非jump区增量继承强约束。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_jump_sigma_m | 0.0005 | 0.0005 | jump区增量继承稍放松。 |
| enable_stage3_stage2_jump_shape_hold | true | true | 继承Stage2 jump相对形状。 |
| stage3_stage2_jump_shape_sigma_m | 0.0005 | 0.0005 | jump形状继承sigma。 |
| enable_stage3_jump_velocity_smoothness_regularizer | false | false | 旧jump速度平滑正则保持关闭。 |
| enable_stage3_jump_height_highfreq_deadband | false | false | 旧高频高程deadband保持关闭。 |
| enable_stage3_jump_adaptive_context_envelope | false | false | 旧上下文自适应包络保持关闭。 |
| enable_rtk_vertical_drift_reference | true | false | Stage3 final不再递归使用RTK drift垂向参考。 |
| enable_rtk_outage_smoothing | true | false | Stage3 final关闭RTK outage垂向平滑竞争项。 |
| enable_late_static_detection | true | false | Stage3 final关闭末端静止raw RTK拉拽。 |
| enable_initial_static_rtk_height_reference | true | false | Stage3 final关闭初始静止RTK高程参考。 |
| enable_stage2_vehicle_nhc_constraint | true | false | Stage3 final关闭车辆NHC竞争项。 |
| enable_body_z_nhc_constraint | true | false | Stage3 final关闭body-z NHC竞争项。 |
| enable_attitude_reference_constraint | true | false | Stage3 final关闭姿态参考竞争项，转由Stage2 hold保持。 |

# 7. 关键默认参数速查

## 输入输出与运行控制

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| imu_path | /mnt/d/Code/dataset/BeiJingGongLuTuiChe/gnssFGO_use/20260323_124742/transformed1rtkjumpcut1/imu_gnss_fgo.txt | 参数值 | IMU输入文本路径。 |
| gnss_path | /mnt/d/Code/dataset/BeiJingGongLuTuiChe/gnssFGO_use/20260323_124742/transformed1rtkjumpcut1/gnss_solution_gnss_fgo.txt | 参数值 | GNSS/RTK解算结果输入路径。 |
| output_dir | ./runs/default_offline | 参数值 | 默认输出目录；正式运行会写入轨迹、摘要、诊断和配置快照。 |
| enable_gnss | true | 启用/true | 是否使用GNSS/RTK观测。 |
| enable_gp_interpolated_gnss | true | 启用/true | 是否使用GP插值形式对齐GNSS观测与状态节点。 |
| write_debug_csv | true | 启用/true | 写出GNSS残差、对齐等调试CSV。 |
| write_segment_error_diagnostics | true | 启用/true | 写出分段误差诊断。 |

## IMU噪声、bias与误差状态

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_state_frequency_hz | 1 | 参数值 | 误差状态输出频率。 |
| imu_sigma_acc_ug | 2039.4324259558564 | 参数值 | 加速度计白噪声，配置中使用micro-g单位。 |
| imu_sigma_gyro_dph | 412.52961249419275 | 参数值 | 陀螺白噪声，配置中使用deg/hour单位。 |
| integration_sigma | 1e-05 | 参数值 | IMU预积分数值积分噪声。 |
| bias_acc_sigma_ug | 0.50985810648896412 | 参数值 | 加速度计bias随机游走尺度。 |
| bias_gyro_sigma_dph | 2.0626480624709638 | 参数值 | 陀螺bias随机游走尺度。 |
| bias_acc_prior_sigma_ug | 1019.7162129779282 | 参数值 | 初始加速度计bias先验。 |
| bias_gyro_prior_sigma_dph | 0.01 | 参数值 | 初始陀螺bias先验。 |
| enable_global_acc_bias | true | 启用/true | 启用全局加速度计bias变量。 |
| enable_global_gyro_bias | true | 启用/true | 启用全局陀螺bias变量。 |
| enable_vertical_acc_bias_gm_process | true | 启用/true | 启用垂向加速度bias Gauss-Markov过程。 |
| vertical_acc_bias_tau_s | 100 | 参数值 | 垂向加速度bias GM相关时间。 |
| vertical_acc_bias_sigma_ug | 0.1 | 参数值 | 垂向加速度bias GM强度。 |
| enable_initial_static_vertical_bias_soft_prior | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_initial_static_vertical_bias_gm_tightening | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_velocity_delta_bias_consistent_sigma | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_velocity_delta_bias_aware_target | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_bias | true | 启用/true | 启用jump bias约束；当前默认保留。 |
| enable_vertical_jump_segmented_bias | false | 关闭/false | jump分段bias；当前默认关闭。 |
| enable_vertical_jump_spectral_bias_relaxation | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |

## GNSS/RTK质量控制

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| gnss_vertical_sigma_mode | fixed | 参数值 | GNSS垂向sigma来源。 |
| gnss_vertical_fixed_sigma_m | 0.015 | 参数值 | 固定垂向GNSS sigma。 |
| gnss_vertical_reference_source | raw_rtk | 参数值 | 垂向参考来源；Stage3 final会回到raw_rtk但raw GNSS因子被关闭。 |
| gnss_position_noise_model | huber | 参数值 | GNSS位置因子的鲁棒噪声模型。 |
| gnss_position_robust_param | 0.5 | 参数值 | GNSS鲁棒核参数。 |
| enable_gnss_preoutage_quality_override | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| drop_non_rtkfix | true | 启用/true | 默认丢弃非RTKFIX普通GNSS样本。 |
| drop_no_solution | true | 启用/true | 丢弃NO_SOLUTION样本。 |
| drop_nonfinite_sigma | true | 启用/true | 丢弃sigma非有限样本。 |
| gnss_consistency_gate_mode | nis | 参数值 | GNSS一致性门限模式。 |

## Stage1航向精化

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage1_yaw_refinement | true | 启用/true | 启用Stage1初始yaw迭代精化。 |
| stage1_yaw_refinement_max_iterations | 10 | 参数值 | Stage1 yaw精化最大迭代次数。 |
| stage1_heading_window_s | 1 | 参数值 | RTK heading估计窗口。 |
| stage1_heading_time_tolerance_s | 0.12 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_heading_min_displacement_m | 0.2 | 参数值 | heading估计最小水平位移。 |
| stage1_heading_noise_floor_rad | 0.00872665 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_yaw_update_max_rad | 1.5708 | 参数值 | 单轮yaw更新最大幅度。 |
| stage1_outage_body_y_pre_window_s | 60 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_deadband_rmse_multiplier | 2 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_min_sample_count | 100 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_min_speed_mps | 0.5 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_min_sigma_mps | 0.01 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_max_sigma_mps | 0.08 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage1_outage_body_y_huber_k | 1.345 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |

## Stage2速度与车辆约束

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage2_velocity_optimization | true | 启用/true | 启用Stage2速度优化。 |
| enable_stage2_vehicle_nhc_constraint | true | 启用/true | Stage2中启用车辆坐标系NHC。 |
| stage2_attitude_hold_sigma_rad | 1e-05 | 参数值 | Stage3继承Stage2姿态时使用的hold sigma。 |
| stage2_horizontal_position_hold_sigma_m | 0.0001 | 参数值 | Stage3继承Stage2水平位置的hold sigma。 |
| stage2_horizontal_velocity_hold_sigma_mps | 0.0001 | 参数值 | Stage3继承Stage2水平速度的hold sigma。 |
| stage2_mount_leakage_prior_sigma_rad | 0.02 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_vehicle_y_nhc_velocity_sigma_mps | 0.05 | 参数值 | Stage2车辆y向速度NHC sigma。 |
| stage2_vehicle_y_nhc_displacement_sigma_m | 0.05 | 参数值 | Stage2车辆y向位移NHC sigma。 |
| stage2_lowfreq_vertical_reference_cutoff_hz | 0.05 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_lowfreq_vertical_reference_source | stage2_lowpass | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_lowfreq_final_dvz_sigma_scale | 1 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_lowfreq_final_attitude_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_lowfreq_final_horizontal_position_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage2_lowfreq_final_horizontal_velocity_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |

## Stage3高程参考与最终策略

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage3_vertical_reference_optimization | true | 启用/true | 启用Stage3高程参考优化主流程。 |
| stage3_vertical_reference_smoothing_method | spline_baseline | 参数值 | Stage3内嵌参考的平滑方法。 |
| stage3_vertical_reference_lowpass_cutoff_hz | 0.01 | 参数值 | Stage3低通fallback截止频率。 |
| stage3_vertical_reference_spline_knot_spacing_m | 1 | 参数值 | Stage3 spline baseline knot距离间隔。 |
| stage3_vertical_reference_spline_smooth_lambda | 10000 | 参数值 | Stage3 spline平滑项权重。 |
| stage3_vertical_reference_spline_anchor_weight | 100000 | 参数值 | Stage3 spline anchor权重。 |
| stage3_vertical_reference_spline_slope_weight | 1000 | 参数值 | Stage3 spline斜率平滑权重。 |
| stage3_vertical_anchor_sigma_m | 0.001 | 参数值 | Gaussian路径和共享参考缺省sigma的兼容参数。 |
| enable_stage3_initial_dynamic_static_reference_hold | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_initial_dynamic_static_reference_hold_duration_s | 10 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_initial_dynamic_static_reference_hold_blend_s | 2 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_vertical_reference_constraint_mode | gaussian | 参数值 | 配置文件基础值；final pass会被策略覆盖为envelope。 |
| stage3_vertical_envelope_half_width_m | 0.008 | 参数值 | Stage3高程包络半宽；final pass强制为5 mm。 |
| stage3_vertical_envelope_sigma_m | 0.003 | 参数值 | Stage3 envelope factor sigma；final pass强制为3 mm。 |
| enable_stage3_vertical_envelope_center_pull | true | 启用/true | Stage3 center-pull；final pass强制关闭。 |
| stage3_vertical_envelope_center_sigma_m | 0.006 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_vertical_envelope_center_deadband_m | 0.002 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_disable_rtk_outage_segmented_batch | true | 启用/true | Stage3包装开关；final策略关闭内层RTK outage递归。 |
| stage3_disable_stage2_vehicle_nhc_constraint | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_stage3_jump_velocity_smoothness_regularizer | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump速度平滑正则；当前final关闭。 |
| stage3_jump_velocity_smoothness_deadband_mps | 0.008 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_velocity_smoothness_sigma_mps | 0.005 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_stage3_jump_height_highfreq_deadband | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump高频高程deadband；当前final关闭。 |
| stage3_jump_height_highfreq_deadband_m | 0.00085 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_height_highfreq_sigma_m | 0.0012 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_stage3_stage2_vertical_increment_hold | true | 启用/true | 约束Stage3继承Stage2相邻垂向增量。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_sigma_m | 0.0002 | 参数值 | 非jump区Stage2垂向增量继承sigma。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_jump_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | jump区Stage2垂向增量继承sigma。 |
| enable_stage3_stage2_jump_shape_hold | true | 启用/true | 约束Stage3继承Stage2 jump窗口内相对高程形状。 |
| stage3_stage2_jump_shape_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | Stage2 jump形状继承sigma。 |
| enable_stage3_jump_adaptive_context_envelope | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump上下文自适应包络；当前final关闭。 |
| stage3_jump_context_window_s | 2.0 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_min_sample_count | 20 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_quantile | 0.95 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_velocity_multiplier | 1.5 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_height_multiplier | 1.5 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_preserve_local_center | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_velocity_floor_mps | 0 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_height_floor_m | 0 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_velocity_cap_mps | 0.008 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| stage3_jump_context_height_cap_m | 0.00085 | 参数值 | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |

## RTK中断、漂移与恢复

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_rtk_vertical_drift_reference | true | 启用/true | Stage1/2中的RTK垂向漂移参考；Stage3 final关闭。 |
| rtk_vertical_drift_correlation_time_s | 5.3 | 参数值 | RTK垂向漂移相关时间。 |
| rtk_vertical_drift_sigma_m | 0.01 | 参数值 | RTK垂向漂移sigma。 |
| rtk_vertical_white_noise_sigma_m | 0.002 | 参数值 | RTK垂向白噪声sigma。 |
| enable_rtk_vertical_drift_outage_segmentation | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_vertical_drift_gate_weighting | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_outage_causal_drift_reference | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_outage_preoutage_vertical_fence | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_vertical_lowpass_reference | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_outage_smoothing | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_rtk_outage_segmented_batch | true | 启用/true | 启用RTK中断分段batch优化。 |
| rtk_outage_segmented_batch_max_outages | 1 | 参数值 | 默认最多处理的RTK outage个数。 |
| enable_rtk_outage_baz_reestimate | true | 启用/true | 启用outage内ba_z重估规划。 |
| enable_rtk_outage_boundary_constraints | true | 启用/true | 启用outage边界位置、速度、bias约束。 |
| enable_rtk_outage_attitude_hold | true | 启用/true | 启用RTK outage姿态handoff/hold。 |
| enable_rtk_outage_velocity_delta_3d | true | 启用/true | 启用outage 3D速度delta；Stage3 final关闭。 |

## 垂向运动一致性

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vertical_constraint_mode | envelope | 参数值 | 普通GNSS垂向约束模式。 |
| enable_vertical_envelope_center_pull | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_velocity_delta_constraint | true | 启用/true | 启用垂向速度delta约束。 |
| vertical_velocity_delta_acc_sigma_ug | 10197.162129779283 | 参数值 | 垂向速度delta由加速度不确定度推导的sigma。 |
| enable_vertical_velocity_delta_initial_static_constraint | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| vertical_velocity_delta_sigma_scale | 100 | 参数值 | 垂向速度delta整体sigma缩放。 |
| enable_vertical_velocity_delta_context_sigma_scale | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_motion_adaptive_reweighting | true | 启用/true | 启用垂向运动自适应重加权。 |
| enable_vertical_position_velocity_consistency_all_states | true | 启用/true | 启用全状态垂向位置-速度一致性约束。 |
| enable_vertical_position_velocity_window_consistency | true | 启用/true | 启用窗口级垂向位置-速度一致性约束。 |

## Body-Z、NHC与路面状态

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_body_z_jump_detection | true | 启用/true | 启用body-z jump检测。 |
| enable_road_noise_state_baz_reestimate | true | 启用/true | 启用路面噪声状态触发的ba_z重估。 |
| enable_body_z_nhc_constraint | true | 启用/true | 启用body-z NHC；Stage3 final关闭竞争项。 |
| enable_body_z_nhc_global_weak_constraint | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_body_z_nhc_strict_effective_weighting | true | 启用/true | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_body_z_nhc_horizontal_leakage_correction | true | 启用/true | 启用body-z水平泄漏估计；Stage3 final关闭竞争项。 |

## 垂向jump/bias处理

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_vertical_jump_masked_imu | false | 关闭/false | jump区IMU mask；当前默认关闭。 |
| enable_vertical_jump_impulse | false | 关闭/false | jump impulse模型；当前默认关闭。 |
| enable_vertical_jump_velocity_ramp_smoothing | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_position_ramp_smoothing | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_velocity_continuity | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_velocity_context_mean | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_context_mean_continuity | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_position_velocity_consistency | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |
| enable_vertical_jump_velocity_height_slope_constraint | false | 关闭/false | 该参数属于本组默认配置；完整值见附录参数清单。 |

# 8. 输出与论文复现实验材料

论文实验复现不应只保存trajectory.csv。每次正式运行都应保存config_snapshot.cfg、summary.txt、关键诊断CSV和共享参考文件；其中config_snapshot.cfg是确认stage policy和命令行override后实际参数的主要证据。

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| trajectory.csv | 最终轨迹；含时间、位置、速度、姿态输出、bias等。 |
| summary.txt | 运行摘要；包含Stage1/2/3关键统计。 |
| data_summary.txt | 输入数据统计。 |
| config_snapshot.cfg | 本次运行的实际配置快照，是复现实验的关键文件。 |
| gnss_residuals.csv | GNSS残差调试输出。 |
| stage1_yaw_refinement_diagnostics.csv | Stage1 yaw迭代诊断。 |
| stage1_yaw_residual_module_contributions.csv | Stage1残差模块贡献。 |
| stage_attitude_debug_trajectory.csv | 跨stage姿态调试轨迹。 |
| rtk_outage_windows.csv | RTK outage窗口。 |
| rtk_outage_batch_segments.csv | RTK outage分段batch信息。 |
| body_z_seed_jump_windows.csv | body-z seed jump窗口。 |
| body_z_bias_reestimate_segments.csv | body-z/road-state bias重估窗口。 |
| road_noise_state_segments.csv | 路面噪声状态分段。 |
| stage3_vertical_reference_diagnostics.csv | Stage3高程参考残差、包络和skip原因。 |
| stage3_stage2_increment_hold_diagnostics.csv | Stage3继承Stage2垂向增量诊断。 |
| stage3_stage2_jump_shape_hold_diagnostics.csv | Stage3继承Stage2 jump形状诊断。 |
| vertical_velocity_delta_diagnostics.csv | 垂向速度delta约束诊断。 |
| vertical_jump_bias_diagnostics.csv | 垂向jump bias诊断。 |
| shared_vertical_reference.csv | 共享距离域z_shared(s)。 |
| shared_reference_line.csv | 共享投影参考线。 |
| shared_vertical_reference_projection_diagnostics.csv | 共享参考构造中的RTK/Stage2投影诊断。 |

# 9. 可直接用于论文的框架表述

本文方法将GNSS/IMU离线组合定位建模为多约束因子图优化问题，通过IMU预积分建立连续运动先验，通过GNSS/RTK、车辆运动学、静止段和垂向一致性约束约束状态。

为降低姿态误差向后续阶段传播，系统首先进行基于RTK航向的一阶段yaw精化，并对未收敛或双解情形进行分支判别。

第二阶段以Stage1为姿态和状态参考，重点增强速度、车辆非完整约束、RTK中断分段和垂向bias连续性，形成后续高程修正的稳定基线。

第三阶段不重新解释水平轨迹和姿态，而是在继承Stage2姿态、水平位置、水平速度和bias的基础上，仅对低频绝对高程进行校正。

多成员场景下，先由各成员Stage2轨迹和可用RTKFIX样本构造统一距离域共享高程参考z_shared(s)，再将其映射到每个成员的Stage3-only优化中。

v2.3 final策略使用5 mm高程包络、3 mm包络sigma、关闭center-pull，并加入Stage2垂向增量和jump形状继承，从而保持Stage3-Stage2差值主要为低频成分。

# 10. 历史验证与引用注意事项

仓库文档中保留了历史lowfreq_delta_policy_default验证结果，用于说明IRI(stage2-stage3)的评价口径。这些数值是旧验证输出，不应直接等同于当前HEAD所有实验的最终指标。论文若要引用最终结果，应使用当前二进制、当前default_offline.cfg和当前Stage3 final策略在同一数据上重新运行，并保存输出目录。

# 附录A. default_offline.cfg完整参数清单

本附录逐项列出D:/Code/offline_lc_minimal/config/default_offline.cfg中解析到的全部默认参数，共402项。说明列只对关键参数给出具体解释，其余项按参数组归类。

## 输入输出与运行控制

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| imu_path | /mnt/d/Code/dataset/BeiJingGongLuTuiChe/gnssFGO_use/20260323_124742/tra… | 参数值 | IMU输入文本路径。 |
| gnss_path | /mnt/d/Code/dataset/BeiJingGongLuTuiChe/gnssFGO_use/20260323_124742/tra… | 参数值 | GNSS/RTK解算结果输入路径。 |
| output_dir | ./runs/default_offline | 参数值 | 默认输出目录；正式运行会写入轨迹、摘要、诊断和配置快照。 |
| enable_gnss | true | 启用/true | 是否使用GNSS/RTK观测。 |
| enable_gp_interpolated_gnss | true | 启用/true | 是否使用GP插值形式对齐GNSS观测与状态节点。 |
| verbose | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| write_debug_csv | true | 启用/true | 写出GNSS残差、对齐等调试CSV。 |
| write_error_diagnostics | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| write_segment_error_diagnostics | true | 启用/true | 写出分段误差诊断。 |
| write_imu_rate_avp | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## 时间线、同步与重力

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| state_frequency_hz | 20 | 参数值 | 优化状态节点频率。 |
| processing_start_time_s | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| processing_end_time_s | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_time_offset_s | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| state_meas_sync_lower_bound_s | -0.02 | 参数值 | 状态与观测同步的下界。 |
| state_meas_sync_upper_bound_s | 0.02 | 参数值 | 状态与观测同步的上界。 |
| gravity_mps2 | 9.81 | 参数值 | 重力常数。 |

## IMU噪声、bias与误差状态

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_state_frequency_hz | 1 | 参数值 | 误差状态输出频率。 |
| imu_sigma_acc_ug | 2039.4324259558564 | 参数值 | 加速度计白噪声，配置中使用micro-g单位。 |
| imu_sigma_gyro_dph | 412.52961249419275 | 参数值 | 陀螺白噪声，配置中使用deg/hour单位。 |
| integration_sigma | 1e-05 | 参数值 | IMU预积分数值积分噪声。 |
| bias_acc_sigma_ug | 0.50985810648896412 | 参数值 | 加速度计bias随机游走尺度。 |
| bias_gyro_sigma_dph | 2.0626480624709638 | 参数值 | 陀螺bias随机游走尺度。 |
| bias_acc_prior_sigma_ug | 1019.7162129779282 | 参数值 | 初始加速度计bias先验。 |
| bias_gyro_prior_sigma_dph | 0.01 | 参数值 | 初始陀螺bias先验。 |
| enable_global_acc_bias | true | 启用/true | 启用全局加速度计bias变量。 |
| global_acc_bias_tie_sigma_ug | 0.509858 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| global_acc_bias_tie_sigma_xy_ug | 0.509858 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_global_gyro_bias | true | 启用/true | 启用全局陀螺bias变量。 |
| global_gyro_bias_tie_sigma_dph | 0.020626480624709634 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_acc_bias_gm_process | true | 启用/true | 启用垂向加速度bias Gauss-Markov过程。 |
| vertical_acc_bias_tau_s | 100 | 参数值 | 垂向加速度bias GM相关时间。 |
| vertical_acc_bias_sigma_ug | 0.1 | 参数值 | 垂向加速度bias GM强度。 |
| vertical_acc_bias_process_noise_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_long_bias_min_duration_s | 10 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_process_noise_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| tau_acc_bias_s | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| tau_gyro_bias_s | 36000 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| bias_process_noise_acc_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| bias_process_noise_gyro_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| segment_feedback_attitude_gain | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| segment_feedback_velocity_gain | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| segment_feedback_position_gain | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| segment_feedback_acc_sigma_ug | 5.0985810648896415 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| segment_feedback_gyro_sigma_dph | 0.10313240312354817 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_state_rotation_sigma_rad | 0.0001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_state_position_sigma_m | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_state_velocity_sigma_mps | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_state_acc_bias_sigma_ug | 101.97162129779282 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| error_state_gyro_bias_sigma_dph | 2.0626480624709638 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| imu_dual_vector_window_s | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| imu_dual_vector_min_sample_count | 1000 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| imu_dual_vector_min_cross_norm | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_vertical_bias_soft_prior | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_vertical_bias_global_tie_sigma_ug | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_vertical_bias_gm_tightening | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_vertical_bias_gm_sigma_ug | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_velocity_delta_bias_consistent_sigma | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_velocity_delta_bias_aware_target | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_bias_sigma_ug | 0.1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_dvz_bias_sigma_ug | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_bias | true | 启用/true | 启用jump bias约束；当前默认保留。 |
| enable_vertical_jump_segmented_bias | false | 关闭/false | jump分段bias；当前默认关闭。 |
| enable_vertical_jump_spectral_bias_relaxation | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## 初始对准与静止约束

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stationary_window_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stationary_acc_tolerance_mps2 | 0.8 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stationary_gyro_threshold_radps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| prefer_imu_initial_yaw | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_yaw_override | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_yaw_override_rad | -1.48695 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_window_s | 5.0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_stride_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_min_duration_s | 8.0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_threshold_method | log_otsu | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_gyro_threshold_scale | 1.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_acc_norm_std_threshold_mps2 | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_min_rtkfix_samples | 10 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_merge_gap_s | 2.0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_exclude_initial_static | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_exclude_rtk_outage | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_vz_sigma_mps | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_up_sigma_m | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| late_static_height_hold_sigma_m | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_search_duration_s | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_threshold_multiplier | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_min_duration_s | 8 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_merge_gap_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_lowpass_blend_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_dynamic_static_vz_sigma_mps | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| static_alignment_duration_s | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_zupt_velocity_sigma_mps | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_zaru_sigma_dph | 2.0626480624709638 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_specific_force_sigma_ug | 1019.7162129779282 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_vertical_specific_force_sigma_ug | 8.157729703823426 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_vertical_position_hold_sigma_m | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_position_hold_sigma_m | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_rtk_height_reference_sigma_m | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_rtk_height_reference_min_sample_count | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_state_frequency_hz | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_static_attitude_drift_sigma_rad | 0.0001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| yaw_min_distance_m | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| fallback_initial_yaw_rad | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## GNSS/RTK质量控制

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| early_gnss_relaxation_duration_s | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| early_gnss_relaxation_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| position_sigma_floor_m | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| position_sigma_floor_horizontal_m | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| position_sigma_floor_up_m | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| position_sigma_ceiling_m | 50 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_vertical_sigma_mode | fixed | 参数值 | GNSS垂向sigma来源。 |
| gnss_vertical_fixed_sigma_m | 0.015 | 参数值 | 固定垂向GNSS sigma。 |
| gnss_vertical_reference_source | raw_rtk | 参数值 | 垂向参考来源；Stage3 final会回到raw_rtk但raw GNSS因子被关闭。 |
| gnss_sigma_scale_horizontal | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_sigma_scale_up | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_position_noise_model | huber | 参数值 | GNSS位置因子的鲁棒噪声模型。 |
| gnss_position_robust_param | 0.5 | 参数值 | GNSS鲁棒核参数。 |
| rtkfix_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtkfloat_scale | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| single_scale | 5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_gnss_preoutage_quality_override | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_preoutage_quality_override_duration_s | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_preoutage_quality_override_min_gap_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_preoutage_quality_override_mark_outage_nonfix_no_solution | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| drop_non_rtkfix | true | 启用/true | 默认丢弃非RTKFIX普通GNSS样本。 |
| required_best_sol_status_code | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| drop_no_solution | true | 启用/true | 丢弃NO_SOLUTION样本。 |
| drop_nonfinite_sigma | true | 启用/true | 丢弃sigma非有限样本。 |
| gnss_consistency_gate_mode | nis | 参数值 | GNSS一致性门限模式。 |
| gnss_nis_confidence | 0.95 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_axis_sigma_multiple | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_consistency_relaxed_threshold_ratio | 0.25 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_consistency_max_scale_horizontal | 4 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| gnss_consistency_max_scale_up | 4 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## Stage1航向精化

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage1_yaw_refinement | true | 启用/true | 启用Stage1初始yaw迭代精化。 |
| stage1_yaw_refinement_max_iterations | 10 | 参数值 | Stage1 yaw精化最大迭代次数。 |
| stage1_heading_window_s | 1 | 参数值 | RTK heading估计窗口。 |
| stage1_heading_time_tolerance_s | 0.12 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_heading_min_displacement_m | 0.2 | 参数值 | heading估计最小水平位移。 |
| stage1_heading_noise_floor_rad | 0.00872665 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_yaw_update_max_rad | 1.5708 | 参数值 | 单轮yaw更新最大幅度。 |
| stage1_outage_body_y_pre_window_s | 60 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_deadband_rmse_multiplier | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_min_sample_count | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_min_speed_mps | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_min_sigma_mps | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_max_sigma_mps | 0.08 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage1_outage_body_y_huber_k | 1.345 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## Stage2速度与车辆约束

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage2_velocity_optimization | true | 启用/true | 启用Stage2速度优化。 |
| enable_stage2_vehicle_nhc_constraint | true | 启用/true | Stage2中启用车辆坐标系NHC。 |
| stage2_attitude_hold_sigma_rad | 1e-05 | 参数值 | Stage3继承Stage2姿态时使用的hold sigma。 |
| stage2_horizontal_position_hold_sigma_m | 0.0001 | 参数值 | Stage3继承Stage2水平位置的hold sigma。 |
| stage2_horizontal_velocity_hold_sigma_mps | 0.0001 | 参数值 | Stage3继承Stage2水平速度的hold sigma。 |
| stage2_mount_leakage_prior_sigma_rad | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_vehicle_y_nhc_velocity_sigma_mps | 0.05 | 参数值 | Stage2车辆y向速度NHC sigma。 |
| stage2_vehicle_y_nhc_displacement_sigma_m | 0.05 | 参数值 | Stage2车辆y向位移NHC sigma。 |
| stage2_lowfreq_vertical_reference_cutoff_hz | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_lowfreq_vertical_reference_source | stage2_lowpass | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_lowfreq_final_dvz_sigma_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_lowfreq_final_attitude_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_lowfreq_final_horizontal_position_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage2_lowfreq_final_horizontal_velocity_hold_sigma_scale | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## Stage3高程参考与最终策略

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_stage3_vertical_reference_optimization | true | 启用/true | 启用Stage3高程参考优化主流程。 |
| stage3_vertical_reference_smoothing_method | spline_baseline | 参数值 | Stage3内嵌参考的平滑方法。 |
| stage3_vertical_reference_lowpass_cutoff_hz | 0.01 | 参数值 | Stage3低通fallback截止频率。 |
| stage3_vertical_reference_spline_knot_spacing_m | 1 | 参数值 | Stage3 spline baseline knot距离间隔。 |
| stage3_vertical_reference_spline_smooth_lambda | 10000 | 参数值 | Stage3 spline平滑项权重。 |
| stage3_vertical_reference_spline_anchor_weight | 100000 | 参数值 | Stage3 spline anchor权重。 |
| stage3_vertical_reference_spline_slope_weight | 1000 | 参数值 | Stage3 spline斜率平滑权重。 |
| stage3_vertical_anchor_sigma_m | 0.001 | 参数值 | Gaussian路径和共享参考缺省sigma的兼容参数。 |
| enable_stage3_initial_dynamic_static_reference_hold | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_initial_dynamic_static_reference_hold_duration_s | 10 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_initial_dynamic_static_reference_hold_blend_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_vertical_reference_constraint_mode | gaussian | 参数值 | 配置文件基础值；final pass会被策略覆盖为envelope。 |
| stage3_vertical_envelope_half_width_m | 0.008 | 参数值 | Stage3高程包络半宽；final pass强制为5 mm。 |
| stage3_vertical_envelope_sigma_m | 0.003 | 参数值 | Stage3 envelope factor sigma；final pass强制为3 mm。 |
| enable_stage3_vertical_envelope_center_pull | true | 启用/true | Stage3 center-pull；final pass强制关闭。 |
| stage3_vertical_envelope_center_sigma_m | 0.006 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_vertical_envelope_center_deadband_m | 0.002 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_disable_rtk_outage_segmented_batch | true | 启用/true | Stage3包装开关；final策略关闭内层RTK outage递归。 |
| stage3_disable_stage2_vehicle_nhc_constraint | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage3_jump_velocity_smoothness_regularizer | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump速度平滑正则；当前final关闭。 |
| stage3_jump_velocity_smoothness_deadband_mps | 0.008 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_velocity_smoothness_sigma_mps | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage3_jump_height_highfreq_deadband | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump高频高程deadband；当前final关闭。 |
| stage3_jump_height_highfreq_deadband_m | 0.00085 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_height_highfreq_sigma_m | 0.0012 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage3_stage2_vertical_increment_hold | true | 启用/true | 约束Stage3继承Stage2相邻垂向增量。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_sigma_m | 0.0002 | 参数值 | 非jump区Stage2垂向增量继承sigma。 |
| stage3_stage2_vertical_increment_jump_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | jump区Stage2垂向增量继承sigma。 |
| enable_stage3_stage2_jump_shape_hold | true | 启用/true | 约束Stage3继承Stage2 jump窗口内相对高程形状。 |
| stage3_stage2_jump_shape_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | Stage2 jump形状继承sigma。 |
| enable_stage3_jump_adaptive_context_envelope | false | 关闭/false | 旧Stage3 jump上下文自适应包络；当前final关闭。 |
| stage3_jump_context_window_s | 2.0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_min_sample_count | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_quantile | 0.95 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_velocity_multiplier | 1.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_height_multiplier | 1.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_preserve_local_center | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_velocity_floor_mps | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_height_floor_m | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_velocity_cap_mps | 0.008 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| stage3_jump_context_height_cap_m | 0.00085 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## RTK中断、漂移与恢复

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_rtk_vertical_drift_reference | true | 启用/true | Stage1/2中的RTK垂向漂移参考；Stage3 final关闭。 |
| rtk_vertical_drift_correlation_time_s | 5.3 | 参数值 | RTK垂向漂移相关时间。 |
| rtk_vertical_drift_sigma_m | 0.01 | 参数值 | RTK垂向漂移sigma。 |
| rtk_vertical_white_noise_sigma_m | 0.002 | 参数值 | RTK垂向白噪声sigma。 |
| rtk_vertical_drift_huber_sigma_m | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_vertical_drift_outage_segmentation | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_vertical_drift_gate_weighting | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_gate_weight_floor | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_causal_drift_reference | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_preoutage_vertical_fence | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_causal_reference_max_prefix_runs | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_preoutage_fence_stride_s | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_preoutage_fence_up_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_preoutage_fence_vz_sigma_mps | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_max_abs_correction_m | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_convergence_threshold_m | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_outer_iterations | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_use_for_center_pull | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_drift_use_for_envelope_gate | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_vertical_lowpass_reference | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_vertical_lowpass_reference_cutoff_hz | 0.1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_smoothing | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_segmented_batch | true | 启用/true | 启用RTK中断分段batch优化。 |
| rtk_outage_segmented_batch_max_outages | 1 | 参数值 | 默认最多处理的RTK outage个数。 |
| rtk_outage_segmented_batch_allow_vertical_boundary_jump | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_baz_reestimate | true | 启用/true | 启用outage内ba_z重估规划。 |
| enable_rtk_outage_boundary_constraints | true | 启用/true | 启用outage边界位置、速度、bias约束。 |
| rtk_outage_recovery_reference_min_fix_samples | 5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_recovery_reference_max_duration_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_boundary_up_sigma_m | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_boundary_vz_sigma_mps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_boundary_baz_sigma_ug | 50 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_baz_continuity_break_delta_threshold_ug | 1000 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_min_gap_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_position_ramp_sigma_m | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_velocity_delta_sigma_mps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_velocity_delta_target_acc_limit_mps2 | 0.85 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_position_ramp_stride | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_attitude_hold | true | 启用/true | 启用RTK outage姿态handoff/hold。 |
| rtk_outage_attitude_guard_duration_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_absolute_attitude_sigma_rad | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_outage_relative_attitude_sigma_rad | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_outage_velocity_delta_3d | true | 启用/true | 启用outage 3D速度delta；Stage3 final关闭。 |
| rtk_outage_velocity_delta_3d_sigma_mps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## 垂向运动一致性

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vertical_constraint_mode | envelope | 参数值 | 普通GNSS垂向约束模式。 |
| vertical_envelope_gate_sigma_multiple | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_envelope_min_half_width_m | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_envelope_factor_sigma_m | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_envelope_center_pull | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_envelope_center_sigma_m | 0.6 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_envelope_center_sigma_mode | gate_sigma | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_envelope_center_deadband_m | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_velocity_delta_constraint | true | 启用/true | 启用垂向速度delta约束。 |
| vertical_velocity_delta_acc_sigma_ug | 10197.162129779283 | 参数值 | 垂向速度delta由加速度不确定度推导的sigma。 |
| vertical_velocity_delta_min_sigma_mps | 0.003 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_jump_padding_s | 0.6 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_skip_jump_padding | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_target_acc_limit_mps2 | 0.85 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_velocity_delta_initial_static_constraint | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_attitude_sigma_rad | 0.0001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_sigma_floor_mps | 1e-05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_sigma_ceiling_mps | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_sigma_scale | 100 | 参数值 | 垂向速度delta整体sigma缩放。 |
| enable_vertical_velocity_delta_context_sigma_scale | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_context_normal_sigma_scale | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_context_rough_sigma_scale | 1000 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_context_outage_sigma_scale | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_context_jump_sigma_scale | 100 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_velocity_delta_context_jump_extra_padding_s | 0.6 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_motion_adaptive_reweighting | true | 启用/true | 启用垂向运动自适应重加权。 |
| vertical_motion_adaptive_outer_iterations | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_convergence_score_epsilon | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_stability_window_s | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_horizontal_speed_rms_mps | 0.15 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_vz_rms_mps | 0.003 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_target_acc_rms_mps2 | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_attitude_sigma_rad | 1e-05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_sigma_floor_mps | 2e-06 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_sigma_ceiling_mps | 5e-05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_motion_adaptive_static_baz_gm_sigma_ug | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_position_velocity_consistency_all_states | true | 启用/true | 启用全状态垂向位置-速度一致性约束。 |
| vertical_position_velocity_consistency_sigma_m | 0.0001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_position_velocity_window_consistency | true | 启用/true | 启用窗口级垂向位置-速度一致性约束。 |
| vertical_position_velocity_window_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_position_velocity_window_stride_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_position_velocity_window_sigma_m | 0.0005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## Body-Z、NHC与路面状态

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_body_z_jump_detection | true | 启用/true | 启用body-z jump检测。 |
| body_z_seed_jump_use_fix_only | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_pre_post_window_s | 0.25 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_center_gap_s | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_velocity_smooth_s | 0.2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_threshold_ratio | 0.35 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_support_ratio | 0.25 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_redundant_padding_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_merge_gap_s | 2.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_merge_max_duration_s | 10 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_road_noise_state_baz_reestimate | true | 启用/true | 启用路面噪声状态触发的ba_z重估。 |
| road_noise_state_window_s | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| road_noise_state_stride_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| road_noise_state_min_sample_count | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| road_noise_state_min_segment_s | 10 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| road_noise_state_hysteresis_ratio | 0.1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_min_score_mps | 0.008 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_min_separation_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_max_window_duration_s | 1.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_max_levels | 12 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_dense_gap_s | 0.8 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_dense_peak_count | 20 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_jump_dense_peak_floor_ratio | 4 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_body_z_nhc_constraint | true | 启用/true | 启用body-z NHC；Stage3 final关闭竞争项。 |
| enable_body_z_nhc_global_weak_constraint | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_body_z_nhc_strict_effective_weighting | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_jump_padding_s | 0.6 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_merge_gap_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_min_window_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_jump_velocity_sigma_mps | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_jump_displacement_sigma_m | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_global_window_s | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_global_stride_s | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_global_velocity_sigma_mps | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_global_displacement_sigma_m | 0.005 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_body_z_nhc_horizontal_leakage_correction | true | 启用/true | 启用body-z水平泄漏估计；Stage3 final关闭竞争项。 |
| body_z_nhc_horizontal_leakage_min_speed_mps | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_horizontal_leakage_min_sample_count | 30 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_horizontal_leakage_huber_sigma_mps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_horizontal_leakage_max_abs_coeff_rad | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| body_z_nhc_horizontal_leakage_guard_s | 0.3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## 垂向jump/bias处理

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_vertical_jump_masked_imu | false | 关闭/false | jump区IMU mask；当前默认关闭。 |
| vertical_jump_masked_imu_padding_s | 0.25 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_impulse | false | 关闭/false | jump impulse模型；当前默认关闭。 |
| vertical_jump_impulse_prior_sigma_mps | 0.3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_impulse_velocity_sigma_mps | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_impulse_position_velocity_sigma_m | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_padding_s | 0 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_prior_sigma_ug | 5098.5810648896413 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_velocity_sigma_mps | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_position_velocity_sigma_m | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_segmented_bias_min_segment_s | 0.3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_segmented_bias_max_segments | 5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_segmented_bias_slope_merge_threshold_ug | 1529.5743194668923 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_highfreq_sigma_scale | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_bias_highfreq_sigma_max_mps | 0.08 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_window_s | 2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_stride_s | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_reference_margin_s | 8 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_min_reference_window_count | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_response_trigger_ratio | 1.2 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_response_full_ratio | 2.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_spectral_bias_prior_max_sigma_ug | 30591.486389337846 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_velocity_ramp_smoothing | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_velocity_ramp_sigma_mps | 0.08 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_position_ramp_smoothing | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_position_ramp_sigma_m | 0.1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_velocity_continuity | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_velocity_continuity_sigma_mps | 0.02 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_velocity_context_mean | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_velocity_context_window_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_velocity_context_mean_sigma_mps | 0.03 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_context_mean_continuity | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_context_mean_continuity_sigma_mps | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_position_velocity_consistency | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_position_velocity_consistency_sigma_m | 0.08 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_boundary_position_velocity_consistency_sigma_m | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_vertical_jump_velocity_height_slope_constraint | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| vertical_jump_velocity_height_slope_sigma_mps | 0.5 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

## 优化器与通用末端参数

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| initial_position_sigma_m | 3 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_roll_pitch_sigma_rad | 0.35 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_yaw_sigma_rad | 0.7 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| initial_velocity_sigma_mps | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| lm_lambda_initial | 0.001 | 参数值 | Levenberg-Marquardt初始lambda。 |
| lm_max_iterations | 80 | 参数值 | Levenberg-Marquardt最大迭代次数。 |

## 其他兼容参数

| 参数 | 默认值 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_error_state_feedback | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_segment_error_feedback | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_segment_local_error_feedback | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage_attitude_debug_export | true | 启用/true | 写出跨stage姿态参考调试轨迹。 |
| enable_stage1_outage_body_y_envelope | true | 启用/true | 启用RTK中断段横向速度包络约束。 |
| enable_late_static_detection | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_dynamic_static_detection | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_dynamic_static_lowpass_protection | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_dynamic_static_vz_constraint | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage2_lowfreq_vertical_reference_optimization | false | 关闭/false | 旧Stage2低频高程参考流程；当前默认关闭。 |
| enable_stage2_lowfreq_final_dvz_relaxation | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_stage2_lowfreq_final_hold_relaxation | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_zupt_zaru | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_zero_specific_force | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_vertical_specific_force | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_vertical_position_hold | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_position_hold | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_rtk_height_reference | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_initial_static_subgraph | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_valid_horizontal_velocity_delta_constraint | true | 启用/true | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_horizontal_velocity_delta_constraint | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_valid_horizontal_velocity_delta_sigma_mps | 0.05 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_rtk_velocity_constraint | false | 关闭/false | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_velocity_window_s | 1 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| rtk_velocity_horizontal_sigma_mps | 0.25 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_attitude_reference_constraint | true | 启用/true | 启用姿态参考约束；Stage3 final关闭竞争项。 |
| attitude_reference_sigma_rad | 0.01 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| attitude_reference_relative_yaw_sigma_rad | 0.001 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |
| enable_base_graph_tilt_reference_constraint | true | 启用/true | 启用base graph tilt参考；Stage3 final关闭。 |
| base_graph_tilt_reference_sigma_rad | 0.003 | 参数值 | 完整默认配置项；结合本组说明和代码模块使用。 |

# 附录B. 主要源码依据

| 文件 | 使用依据 |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt | 项目版本、库目标、三个可执行入口和测试目标。 |
| config/default_offline.cfg | 正式默认配置。 |
| include/offline_lc_minimal/common/Config.h | OfflineRunnerConfig字段与代码兜底默认值。 |
| src/common/Config.cpp | 配置解析、枚举解析、单位转换、校验、ConfigToString。 |
| src/core/OfflineBatchRunner.cpp | 主因子图构建、stage递归调度、优化和诊断填充。 |
| src/core/OptimizationStagePolicy.cpp | Stage1/Stage2子配置策略。 |
| src/core/Stage3HeightOptimizationPolicy.cpp | Stage3 final高度优化策略覆盖。 |
| src/core/Stage1YawRefinementRunner.cpp | Stage1 yaw精化流程。 |
| src/core/Stage2VelocityOptimizationRunner.cpp | Stage2 source、body-y envelope、Stage2优化流程。 |
| src/core/Stage3VerticalReferenceOptimizationRunner.cpp | 内嵌Stage3 source/final调度。 |
| src/core/SharedVerticalReferenceBuilder.cpp | 共享距离域高程参考构造。 |
| src/stage3_runner/main.cpp | Stage3-only共享参考入口。 |